Livrable 4 : Documentation technique

LISON Levin’s, RATSIMANDRESY Herilaza Amirou, DEVARIEUX Francis, CHASSAIGNE Leo

Table des matières

1. Fonctionnement global et Flux d'information	3

2. Architecture générale du programme	4

A. La Machine à États (Modes d'utilisation)	4

B. Gestion des Interruptions (ISR)	4

C. Modularité des Fonctions	4

3. Optimisations et Maîtrise des Ressources	4

4. Sécurité et Gestion des Erreurs	4

5.Structure et Stockage des Données (Fichier L.CSV)	5

A. Format du fichier	5

B. Détail des colonnes	5

C. Logique d'archivage et de sécurité	5

## 1. Fonctionnement global et Flux d'information

Le système est conçu comme une chaîne d'acquisition de données autonome. L'information circule selon le schéma suivant :

- Acquisition : L'unité centrale (Arduino) interroge périodiquement les capteurs via différents protocoles : numérique (DHT11), analogique (Luminosité), Série (GPS) et I2C (Horloge RTC).

- Traitement : Les données sont filtrées et vérifiées par le programme pour détecter d'éventuelles incohérences ou pannes matérielles.

- Restitution et Stockage : Les mesures valides sont formatées en lignes de texte pour être enregistrées sur la carte SD au format .CSV et affichées en temps réel sur l'écran LCD.

Le flux d’information sera illustré par des diagrammes Mermaid qu’on pourra retrouver dans le GITHUB

## 2. Architecture générale du programme

Le programme repose sur une architecture robuste articulée autour de trois concepts clés :

### A. La Machine à États (Modes d'utilisation)

Le comportement de la station est régi par un système d'états géré par l'énumération Mode :

- STD (Standard) : Mode par défaut, sauvegarde toutes les 10 minutes (ou selon réglage).

- ECO : Optimisation des ressources avec un intervalle de sauvegarde doublé.

- MAINT (Maintenance) : Affichage cyclique des données brutes des capteurs pour diagnostic.

- CONF (Configuration) : Mode interactif permettant de modifier les paramètres via le terminal série.

### B. Gestion des Interruptions (ISR)

Pour garantir une réactivité maximale des boutons de commande, le programme utilise des interruptions matérielles (isrBtnVert et isrBtnRouge). Cela permet de détecter un changement de mode instantanément, même si l'Arduino est occupé par une tâche de lecture ou d'écriture sur la carte SD.

### C. Modularité des Fonctions

Le code est segmenté en fonctions spécialisées (ex : lightAcquisitionOK, sdHealthCheck, processTerminalLine). Cette approche modulaire facilite le débogage et permet d'isoler les pannes d'un composant spécifique sans bloquer l'intégralité du système.

## 3. Optimisations et Maîtrise des Ressources

Compte tenu des limitations matérielles, des optimisations ont été appliquées :

- Mémoire Flash : Utilisation de la bibliothèque TinyGPS (version allégée) et de la macro F() pour stocker les chaînes de caractères dans la mémoire programme plutôt que dans la RAM.

- Mémoire RAM : Suppression totale de la classe String au profit de tableaux de caractères (char []) pour éviter la fragmentation de la mémoire vive.

- Persistance : Utilisation de l'EEPROM pour sauvegarder l'état d'activation des capteurs (ex : TEM_AIR=0), permettant de conserver la configuration même après un redémarrage.

## 4. Sécurité et Gestion des Erreurs

La station intègre des mécanismes de protection automatique :

- Hiérarchie des erreurs : La fonction choosePriority définit quel message d'erreur est prioritaire sur l'écran LCD, assurant que les pannes critiques (SD, RTC) soient traitées en premier.

- Sécurité logicielle (Timeout) : Un compteur de temps (TIMEOUT_CONF_MS) force le retour au mode Standard si la station est laissée en mode Configuration trop longtemps, garantissant ainsi la reprise des mesures automatiques.

## 5.Structure et Stockage des Données (Fichier L.CSV)

Le stockage des données est conçu pour être facilement exploitable par des logiciels de tableur (type Excel ou LibreOffice) tout en minimisant l'impact sur les ressources de l'Arduino.

### A. Format du fichier

- Nom du fichier actif : L.CSV.

- Séparateur : Point-virgule (;), idéal pour les configurations régionales françaises.

- En-tête : La première ligne du fichier définit les colonnes : Date;GPS;T;H;L.

### B. Détail des colonnes

| Colonne | Format / Unité | Description |
| --- | --- | --- |
| Date | AAAA/MM/JJTHH :MM : SS | Horodatage précis fourni par le module RTC. Affiche NO_RTC en cas de panne. |
| GPS | Degrés décimaux | Latitude brute du capteur GPS (précision de 5 décimales). Affiche NO_GPS si le signal est perdu. |
| T | Degrés Celsius (°C) | Température de l'air. Affiche NA si le capteur est désactivé via le terminal. |
| H | Pourcentage (%) | Taux d'humidité relative. Affiche NA si le capteur est désactivé. |
| L | Valeur entière (0-1023) | Intensité lumineuse captée. Affiche NA si le capteur est désactivé. |

### C. Logique d'archivage et de sécurité

Le système d'archivage garantit l'intégrité des données sur le long terme :

- Gestion du volume : Lorsque la taille du fichier L.CSV dépasse la constante MAX_SZ, le système tente de le renommer en O.CSV (Old) pour créer un nouveau journal vierge.

- Protection contre l'écrasement : Si le renommage échoue (ex : O.CSV déjà présent), une erreur de type ERR_SD_RW est levée pour alerter l'utilisateur.

- Fréquence adaptative : L'intervalle d'écriture s'adapte au mode actif (10 min en STD vs 20 min en ECO) afin de prolonger la durée de vie de la carte SD.